Крановый буфер демпфирующий наборной.

Изобретение относится к буферам, предназначенным для смягчения возможного удара крана или тележки об упоры, а также кранов друг о друга. Для смягчения удара (демпфирования) в грузоподъемных кранах используют различные материалы:

- дерево – деревянные буфера, которые применяются на кранах перемещающихся с малыми скоростями и небольшой грузоподъемностью. Такие буфера подвержены разрушающему воздействию атмосферных факторов (растрескивание, гниение, коробление).

- резина – резиновые буфера (литые буфера с монолитным резиновым элементом или в виде цилиндра из полимерного материала), которые используются в кранах с большой грузоподъемностью. Им свойственно сравнительно быстрое изнашивание при частых ударах, сложность изготовления, которая обусловлена высокими требованиями к качеству резины.

- Жидкость – гидравлические буфера. Обладают высокой энергоемкостью, но очень сложные в изготовлении и требуют постоянного ухода.

- Пружина – пружинные буфера (с пружинами в виде витков из специальной стали пруткового профиля), которые используются на кранах работающих в тяжелом режиме работы. К недостаткам следует отнести отдачу после прекращения воздействия сжимающего усилия, а также низкую энергоемкость. Пружинно-фрикционные буфера позволяют повысить демпфирующие свойства буферов (60%...70% энергии движущегося объекта гасится за счет внутреннего трения), однако, такие буфера очень сложны в изготовлении, требуют постоянного ухода (смазки подвижных трущихся поверхностей). В пружинно-фрикционных буферах применяют специальные кольцевые пружины, состоящие из отдельных колец специального профиля. Кольца имеют двойные конические поверхности.

Наиболее близким к заявленному техническому решению является буфер (см. Шабашов А.П., Лысяков А.Г., Мостовые краны общего назначения. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1980.– 304с., ил.), который состоит из корпуса, наружной трубы, упора, внутренней трубы, наружных и внутренних колец, возвратной пружины и ограничителя.

К недостаткам указанного буфера следует отнести высокую сложность изготовления буфера и его демпфирующих элементов (разрезных колец), большая трудоемкость обслуживания и ремонта.

Цель изобретения – повышение эффективности смягчения ударов крана об упоры, а также кранов, работающих на одном пути, друг о друга путем применения новых средств демпфирования.

Поставленная цель достигается тем, что в буфере, состоящем из корпуса установлен шток, представляющий собой палец (ось) имеющий ударную часть, воспринимающую энергию движущегося крана (тележки) и опорную часть,  которая передает эту энергию обойме, представляющей собой набор демпфирующих элементов, которые горизонтально установлены в кольце наружный диаметр которой равен внутреннему диаметру корпуса буфера, при этом, одна боковая сторона торцев элементов упирается в камень, контактирующий с опорной частью штока, а вторая сторона о поверхность торцевой шайбы установленной на дно корпуса буфера.