##### Дефекты и повреждения буферных устройств и тупиковых упоров кранового и тележечного путей

В процессе диагностирования кранов и технического освидетельствования обнаруживается значительно количество дефектов и повреждений в тупиковых упорах кранового и тележечного пути. Их возникновение связано с нарушениями условий эксплуатации кранов. В частности установлено:

- Механизмы передвижения кранов работают с частично или полностью распущенными тормозами – характерно для 70% общего количества обследованных кранов.

- Линейки, воздействующие на концевые выключатели передвижения крана, выполняются произвольной длины и не обеспечивают выполнение требования ст. 4.11.5 НПАОП 0.00-1.01-07 о наложении тормоза на расстоянии до упора равном не менее половины пути торможения.

- Концевые выключатели неисправны, либо установлены с отступлениями от проектного положения.

Чаще всего дефекты возникают в тупиковых упорах кранов большой грузоподъемности (10т и более), которые передвигаются с относительно высокими скоростями (1м/с и более). Перечень дефектов, обнаруженных на металлургическом кране грузоподъемностью 75 т:

- Повреждены все тупиковые упоры кранового пути.

- Трещина в вертикальной стойке (швеллере) тупикового упора кранового пути.

- Деформация штока буфера тупикового упора тележечного пути со стороны приводной главной балки.

- Отсутствует шток буфера тупикового упора тележечного пути со стороны холостой главной балки.

- Деформация опорной стенки тупикового упора тележечного пути.

- Отсутствуют упругие демпфирующие элементы на тупиковых упорах тележечного пути.

- Врезки и прожженные отверстия на вертикальной стенке холостой главной балки в местах установки (предыдущего ремонта и перестановки) кронштейна под тупиковый упор тележки.

Трудоемкость и себестоимость ремонтных работ по устранению вышеуказанных дефектов составила до 90% от трудоемкости ремонта всего крана. Учитывая, что ряд дефектов возникли в местах предыдущих ремонтов, актуальной становится задача не только своевременного устранения дефектов и повреждений, но и устранения причин возникновения таких дефектов.

Снизить возможность возникновения дефектов и повреждений тупиковых упоров возможно за счет:

- Модернизации буферов (пружинных, резиновых, деревянных) кранов и тупиковых упоров кранового и тележечного пути.

- Разработки и внедрения методики выбора оптимальной величины тормозного момента тормозов механизма передвижения крана (тележки) и соответствующей длинны отключающих концевые выключатели линеек.