Крановое колесо.

Изобретение относится к деталям грузоподъемных кранов.

Известно, что в процессе движения крана реборды крановых колес подвергаются значительному износу. Скорость износа реборд крановых колес зависит от величины сил трения , возникающих в месте контакта реборды кранового колеса с головкой рельса [ Шабашов, Лысяков]. По данным Справочника по кранам срок службы реборд крановых колес может составлять от нескольких лет до нескольких месяцев. На долговечность реборд колес влияют твердость поверхности, точность установки . Высокая твердость реборд повышает срок службы колеса до его ремонта и или замены, однако приводит к интенсивному износу головки кранового рельса. Согласно [ Емельянов] возможно 64 варианта отступлений установки крановых колес мостового крана с четырьмя колесами. Установка кранового колеса с регламентированными допусками не гарантирует долговечную работу кранового колеса, поскольку колеса перемещаются по крановому пути, который может иметь большой спектр отклонений, как после их монтажа, так и в процессе эксплуатации.

Трудоемкость, а следовательно и стоимость работ по установке кранового пути очень высокая.

В эксплуатируемых и вновь изготавливаемых кранах используют ходовые колеса литые, кованые, цельнокатаные и штампованные ( соответствуют ГОСТ 3569-74).

Известно техническое решение

Наиболее близким к заявленному техническому решению является крановое  колесо, содержащее обод, разъемные реборды и крепежные элементы, отличающееся тем, что, с целью повышения надежности крепления реборд на наружной цилиндрической поверхности обода выполнены кольцевые канавки, в которые установлены реборды, фиксируемые крепежными элементами к ободу (см. А.С. 633879 (21) 2500606 (29-11 (22) 27.06.77 , 2(51) В 66 С 9/08 (53) 621.874 (72) Б.М. Кивенсон.

К недостаткам указанного колеса следует отнести наличие разъема в ребордах, которые при набегании на стыки секций кранового рельса будут врезаться в торцевые кромки рельса, а следовательно долговечность колес с указанными ребордами будет невысокой. Следует также отметить, что выполнение кольцевых канавок на наружной цилиндрической поверхности обода приведет к увеличению ширины кранового колеса, поскольку зазор между боковыми поверхностями реборд крановых колес и боковыми поверхностями головки рельса регламентируется НД , что приведет к увеличению ширины буксового узла и балки металлоконструкции моста крана в целом.

Цель изобретения – повышение срока службы кранового колеса  и его ремонтопригодности за счет выполнения его составным, с подпружиненным бандажом,  позволяющим уменьшить силы трения в зоне контакта реборды с рельсом.

Поставленная цель достигается тем, что в крановом колесе, состоящем из обода и съемного бандажа, соединенного с ободом посредством шпонки, бандаж зафиксирован от поперечного смещения посредством фиксаторов, установленных в пазы,  выполненные на боковых поверхностях обода колеса и в кольцевые канавки на внутренней цилиндрической поверхности бандажа симметрично относительно вертикальной оси и закрепленных к ободу колеса посредством болтового соединения, а между выступами фиксаторов и впадинами пазов с боковых сторон обода установлены амортизирующие прокладки из неопрена.

Известно применение бандажей из эластичного полимера для уменьшения шума и динамических нагрузок на мост [ Шабашов, Лысяков, с.169]. В технике также используются  демпфирующие элементы (амортизаторы, рессоры, буфера) для уменьшения нагрузок.

Однако, применение составного (разборного) ходового колеса с  демпфирующими фиксаторами с обеих сторон позволит, при прочих равных условиях эксплуатации, снизить величину силы трения в зоне контакта реборды ходового колеса с боковой поверхностью головки рельса и даст возможность производить замену бандажей с изношенными ребордами новыми (сменными). Даже незначительное упругое смещение трущихся поверхностей позволит снизить величину и скорость износа реборд кранового колеса.

Таким образом, наличие и взаимное расположение известных деталей, позволяет получить качественно новое значение величины износа и повышение долговечности кранового колеса по сравнению с известным крановым колесом, а также повысить его ремонтопригодность.

Техническая сущность и принцип эксплуатации кранового колеса поясняется чертежами:

- Фиг.1 – общий вид колеса кранового колеса в сборе.

- Фиг.2 – вид В-В.

- Фиг.3 – обод.

- Фиг.4 – бандаж.

- Фиг.5 – фиксатор.

- Фиг.6 – прокладка.

- Фиг. 7– схема определения количества фиксаторов.

Предложенное ходовое колесо (фиг.1) состоит из обода1, бандажа 2, шпонки 3, фиксаторов 4. Перечисленные выше элементы выполнены следующим образом. В ободе кранового колеса выполнен шпоночный паз, в который устанавливается шпонка 3, которая служит для упрощения сборки при изготовлении и или ремонте, а также в ободе фрезерованы пазы шириной h1 – равной ширине выступа фиксатора (фиг.5) и глубиной   b1– равной высоте выступа фиксатора b2.  Наружный диаметр обода колеса равен внутреннему диаметру бандажа:

Dосн=Dб.в.

В бандаже (фиг.4) симметрично вертикальной оси выполнены кольцевые канавки и фрезерованы пазы. Расстояние от торца бандажа до края канавки равняется ширине реборды –S.  Ширина канавки тоже равна – S. Толщина бандажа Н определяется выражением:

Н= 2(D22−D12+ Δ )                                                        (1)

где

- D2 – диаметр ходового колеса по наружному диаметру реборд;

- D1 – диаметр ходового колеса по поверхности катания;

- Δ – допускаемая величина износа колеса по поверхности катания.

Глубина канавки бандажа – t  не более:

t≤D22−D12                                                          (2)

Глубина паза в бандаже равна глубине канавки, а ширина паза равна ширине выступа фиксатора – b2 (фиг.5).

Фиксаторы изготавливаются из кольца толщиной L равной:

L=S−b2                                                                (3)

Наружный диаметр кольца Df1 равен:

Df1=H−2t                                                     (4)

Внутренний диаметр кольца Df2 равен:

Df2=Df1−2t−H−2k−2e−2d−10мм                                   (5)

где

- k – величина головки болта, мм;

- e – толщина головки накидного ключа для болта данного типоразмера, мм;

- d – диаметр болта, мм.

Количество фиксаторов выбирается таким образом, чтобы в зоне контакта реборды ходового колеса и боковой поверхности головки рельса находился хотя бы один фиксатор (фиг.7). Формула для определения минимально необходимого числа фиксаторов имеет вид:

n=2πD2l                                                           (4)

Это необходимо для того, чтобы бандаж имел возможность горизонтального (упругого) перемещения под воздействием сил в месте контакта реборды ходового колеса с рельсом.

На выступ фиксатора устанавливается прокладка (фиг.6) изготовленная из жесткой резины или неопрена.

Ходовое колесо работает следующим образом. В процессе движения ходового колеса по рельсу реборда бандажа 2 соприкасается с его головкой. Усилия, возникающие в месте контакта передаются на реборду бандажа. Бандаж перемещается и воздействуя на поверхность фиксатора 4 сжимает аммортизирующую прокладку 5. После прекращения воздействия головки кранового рельса на реборду бандаж занимает исходное положение.

Указанная конструкция кранового колеса позволяет уменьшить усилие трения в месте контакта реборды с рельсом и таким образом снизить скорость износа кранового колеса и рельса крана.

Формула изобретения.

Крановое колесо для уменьшения износа реборд колеса и рельса за счет снижения усилия трения в месте контакта реборд ходового колеса с рельсом, состоящее из основания и бандажа, соединенных посредством шпонки и зафиксированных от смещения в осевом направлении посредством установки в изготовленные на обеих сторонах основания и бандажа пазы фиксаторов, которые крепятся к основанию посредством болтов, а между выступами фиксаторов и вертикальной поверхностью впадин пазов установлены амортизирующие прокладки.